# Jetson-based Physical AI Edge Robotics Platform
PRD 产品需求文档

面向 Physical AI / Robotics Software Engineer 岗位训练的 Jetson 实战项目

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | 可执行版 / 可交给 AI Agent 按阶段实现 |
| 目标平台 | Jetson Orin 系列，Ubuntu 22.04.5，L4T R36.4.3，CUDA 12.6，64GB RAM，12-core CPU |
| 推荐软件栈 | JetPack 6.2 + ROS 2 Humble + TensorRT 10.3 + Isaac ROS 3.2 + Docker/systemd |
| 目标周期 | 20 周 |
| 核心目标 | 从软件开发转向 Physical AI / Robotics 边缘系统工程能力 |

本文档用于指导在现有 Jetson 服务器上构建一个可运行、可测试、可复现、可部署的 Physical AI 边缘机器人实验平台。文档按企业 PRD 方式组织，既可以作为个人学习计划，也可以作为交给 Cursor、Claude Code、Codex 等 AI Agent 分阶段实现的需求说明。

# 目录

1. 背景与问题定义

2. 产品定位与目标用户

3. 目标与非目标

4. 环境约束与版本兼容

5. 总体架构

6. 功能需求

7. 非功能需求

8. 数据、日志与指标规范

9. 测试与验收标准

10. 20 周里程碑计划

11. 目录结构与交付物

12. 风险与规避

13. AI Agent 协作规范

14. 面试与简历产出

15. 附录：安装与验证命令

16. 参考资料

# 1. 背景与问题定义

生成式 AI 和 Code Agent 已经显著提高了传统软件开发效率，普通 CRUD、接口开发、脚本开发、简单前端与业务逻辑实现的岗位需求可能会减少。未来更有增量的方向之一是 Physical AI，即 AI 从纯数字世界进入物理世界，参与机器人、工业设备、传感器系统、边缘推理、自动化实验平台、智能制造与现场运维。

用户已有 6 年软件开发背景，经历 Java、C++ 及多语言开发，近半年主要通过 Codex、Claude Code、Cursor 等 AI 工具完成编码。当前需要将个人能力从“写代码的人”升级为“能让 AI 控制真实设备稳定运行的人”。

本 PRD 的核心问题是：在已有 Jetson 边缘计算设备、但暂时没有真实机器人硬件的情况下，如何通过仿真、数据回放、故障注入、GPU 推理和边缘部署训练出未来企业招聘 Physical AI / Robotics 软件岗位所需的系统工程能力。

## 1.1 业务痛点

传统软件开发的差异化价值被 AI 编程工具削弱，需要转向更难被完全自动化的真实系统集成、调试、验证和部署能力。

机器人和 Physical AI 系统涉及传感器、时间戳、坐标系、QoS、GPU 推理、实时性、现场日志和异常恢复，仅靠代码生成无法保证系统可靠。

没有机器人硬件时，学习者容易停留在概念和教程层面，缺少接近企业真实工作流的实战项目。

Jetson 设备已具备边缘 AI 和机器人系统的硬件条件，需要将其转化为可展示的项目资产。

## 1.2 机会点

ROS 2 + Jetson + TensorRT + Isaac ROS 是机器人边缘计算常见技术组合，适合作为岗位训练主线。

通过 rosbag 回放、故障注入、性能监控，可以在无真实机器人情况下训练大量企业真实排障能力。

用户已有 C++、Linux、DAQ、数据采集和部署经验，适合转向 Robotics Infrastructure / Edge AI / Physical AI 系统工程方向。

# 2. 产品定位与目标用户

本项目不是一个单纯的 ROS 2 教程，也不是一个玩具机器人 Demo，而是一个面向岗位能力训练的边缘机器人实验平台。

| 维度 | 定位 |
| --- | --- |
| 产品名称 | Jetson-based Physical AI Edge Robotics Platform |
| 中文名称 | 基于 Jetson 的物理 AI 边缘机器人实验平台 |
| 产品类型 | 学习型 / 实战型 / 可展示型工程项目 |
| 主要用户 | 希望从传统软件开发转向 Physical AI / Robotics 的工程师 |
| 使用方式 | 让 AI Agent 负责编码，用户负责需求、集成、测试、故障定位、验证、文档和项目复盘 |
| 最终资产 | GitHub 仓库、Demo 视频、测试报告、调试手册、简历项目描述、面试案例 |

## 2.1 目标岗位

| 岗位方向 | 企业常见职责 | 本项目对应训练 |
| --- | --- | --- |
| Robotics Software Engineer | 开发 ROS 2 节点、集成传感器、调试 topic/service/action、处理 QoS/TF/rosbag 问题 | ROS 2 sensor pipeline、QoS 实验、TF/time 调试、Nav2 联调 |
| Physical AI / Robotics Infrastructure Engineer | 搭建机器人数据链路、仿真与评测平台、支持感知部署、日志监控和现场复现 | Jetson monitor、TensorRT pipeline、故障注入、health check、edge runtime |
| Edge AI Engineer | 将视觉模型部署到边缘设备，优化 FPS/latency/GPU 占用 | Camera/video pipeline、TensorRT FP16 推理、tegrastats 性能分析 |
| Robotics Validation / Simulation Engineer | 设计仿真测试、复现异常 case、编写调试和验收报告 | TurtleBot3/Nav2 仿真、failure cases、test report、debug playbook |

# 3. 目标与非目标

## 3.1 项目目标

在 Jetson Orin 系列设备上建立稳定的 ROS 2 Humble 边缘机器人开发环境。

实现一个可运行的 ROS 2 高频传感器数据链路，支持延迟、丢帧、频率和健康状态监控。

将 Jetson tegrastats 系统监控接入 ROS 2，用于观察 CPU、RAM、GPU、温度、功耗等边缘运行指标。

完成 QoS、latency、drop rate 压力实验，理解机器人通信可靠性与实时性的权衡。

完成 camera/video 感知 pipeline，并逐步接入 TensorRT GPU 推理。

学习 Isaac ROS 3.2 加速组件，理解 NVIDIA 机器人加速生态。

完成 TurtleBot3 / Nav2 仿真联调，训练导航链路和故障排查能力。

将系统工程化为 Docker/systemd edge runtime，支持日志、健康检查、自动恢复和问题复现。

形成完整文档、测试报告、故障案例、Demo 视频和简历项目说明。

## 3.2 非目标

本项目不以训练大模型、训练机器人 foundation model 或强化学习为短期目标。

本项目不要求用户手写全部代码，编码实现主要由 AI Agent 生成，用户重点训练系统设计、集成、验证和排障。

本项目不要求一开始购买真实机器人硬件，前期通过 fake sensor、video、rosbag、Gazebo 和 TurtleBot3 仿真完成训练。

本项目不在 Jetson 本机主线运行 Isaac Sim；Isaac Sim 更适合 x86 + RTX 工作站，Jetson 主要作为机器人边缘计算单元。

本项目不升级 Ubuntu 24.04，不使用 ROS 2 Jazzy，不安装与 JetPack 6.2 不兼容的包。

# 4. 环境约束与版本兼容

## 4.1 已确认硬件与系统信息

| 项目 | 已确认配置 |
| --- | --- |
| 设备 | Jetson Orin 系列，64GB RAM，12-core CPU，Orin nvgpu |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04.5 LTS / jammy |
| 架构 | aarch64 |
| 内核 | 5.15.148-tegra |
| L4T | R36.4.3，nvidia-l4t-core 36.4.3-20250107174145 |
| CUDA | 12.6.68 |
| Python | 3.10.12 |
| 功耗模式 | MAXN |
| 监控工具 | tegrastats；Jetson 上 nvidia-smi 信息不完整，不能作为唯一 GPU 监控依据 |

## 4.2 推荐版本组合

| 组件 | 推荐版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JetPack | 6.2 | 与 L4T R36.4.3、Ubuntu 22.04、CUDA 12.6 对应 |
| ROS 2 | Humble Hawksbill | Ubuntu 22.04 Jammy 的推荐 ROS 2 LTS 版本，支持 amd64/aarch64 deb 包 |
| CUDA | 12.6 | 当前已安装，不额外更换 |
| TensorRT | 10.3.x | JetPack 6.2 AI stack 对应版本 |
| cuDNN | 9.3.x | JetPack 6.2 AI stack 对应版本 |
| VPI | 3.2 | JetPack 6.2 组件，后期可用于视觉加速 |
| Isaac ROS | 3.2 / 3.2 Update | 官方兼容 ROS 2 Humble，并增加 JetPack 6.2 支持 |
| Python | 3.10 | Ubuntu 22.04 默认版本 |
| C++ | C++17 | ROS 2 Humble C++ 项目常用标准 |
| Docker | Docker + NVIDIA Container Runtime | 用于隔离 Isaac ROS / TensorRT / ROS 环境 |

## 4.3 明确禁止或延后的事项

| 事项 | 原因 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 不要升级 Ubuntu 24.04 | 会破坏 JetPack、CUDA、TensorRT、L4T 绑定关系 | 保持 Ubuntu 22.04.5 |
| 不要安装 ROS 2 Jazzy | Jazzy 主线对应 Ubuntu 24.04，不适合当前 Jetson 软件栈 | 统一使用 ROS 2 Humble |
| 不要安装 Isaac ROS 4.x | 可能面向更新 JetPack/ROS 组合 | 先使用 Isaac ROS 3.2 |
| 不要直接 pip install torch/onnxruntime-gpu | 普通 wheel 可能不支持 Jetson aarch64 / CUDA 版本 | 使用 NVIDIA Jetson 专用 wheel 或容器 |
| 不要一开始编译大型 ROS 源码 | 耗时、易出错、偏离主线 | 优先 apt / 容器 / 官方支持版本 |
| 不要在 Jetson 本机主线跑 Isaac Sim | Isaac Sim 更适合 x86 RTX 工作站 | Jetson 做 edge，仿真可放 x86 PC |

# 5. 总体架构

平台采用“传感器输入层 → ROS 2 数据链路层 → 处理/感知/导航层 → 监控与健康层 → 数据闭环层 → 边缘部署层”的架构。

Camera / Video / Fake Sensor / Gazebo
        ↓
ROS 2 Sensor Layer
        ↓
Processing + QoS + TF + Metrics
        ↓
TensorRT / Isaac ROS Perception
        ↓
Nav2 / Robot Simulation Integration
        ↓
Health Monitor + Jetson Stats
        ↓
Rosbag + Logs + Test Reports
        ↓
Docker/systemd Edge Runtime

## 5.1 模块分层

| 层级 | 模块 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| L0 环境层 | Jetson OS / JetPack / CUDA / ROS 2 | 保证硬件、驱动、ROS、AI 推理库版本兼容 |
| L1 传感器层 | fake_sensor、video、camera、scan、odom | 模拟或接入真实传感器数据 |
| L2 ROS 数据链路层 | topic、QoS、launch、param、rosbag | 完成机器人中间件通信、配置和回放 |
| L3 处理与感知层 | processor、OpenCV、ONNX、TensorRT、Isaac ROS | 完成数据处理和 AI 推理 |
| L4 机器人功能层 | TurtleBot3、Nav2、TF、costmap | 训练移动机器人导航链路 |
| L5 监控层 | tegrastats、metrics、health、logs | 观察系统状态和异常 |
| L6 数据闭环层 | rosbag、failure case、test report | 实现问题复现、测试和回归验证 |
| L7 部署层 | Docker、systemd、scripts | 实现开机启动、异常恢复和现场交付 |

# 6. 功能需求

本章按 Demo / 模块拆分功能需求。每个模块都包含业务场景、范围、输入输出、关键功能、验收标准和交付物。

## FR-00 Jetson 系统体检与环境锁定

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 0 周 |
| 优先级 | P0 |
| 目标 | 建立完整 Jetson 软件栈档案，避免后续安装不兼容依赖。 |
| 企业场景 | 企业接手机器人边缘设备后，第一步不是写代码，而是确认硬件、系统、驱动、CUDA、TensorRT、Docker 和运行模式。 |
| 输入 | Jetson 当前系统命令输出、apt 包状态、tegrastats 输出 |
| 输出 | docs/00_jetson_system_info.md、环境检查清单 |

关键功能：

记录 OS、L4T、CUDA、Python、nvpmodel、tegrastats、磁盘和内存信息。

检查 TensorRT、cuDNN、VPI、Docker、NVIDIA Container Runtime 是否安装。

建立“不可升级/不可安装”的兼容性约束清单。

验收标准：

能明确写出 JetPack/L4T/CUDA/ROS 推荐组合。

能解释为什么使用 ROS 2 Humble 而不是 Jazzy。

能解释为什么 Jetson 上优先看 tegrastats，而不是 nvidia-smi。

交付物：docs/00_jetson_system_info.md、docs/01_installation_guide.md

## FR-01 ROS 2 Humble 基线验证

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 1 周 |
| 优先级 | P0 |
| 目标 | 确认 Jetson 上 ROS 2 Humble 可正常运行，建立基础 workspace。 |
| 企业场景 | 机器人软件工程师入职后，需要确认 ROS 2 环境、通信、编译、launch 和 rosbag 是否可用。 |
| 输入 | ROS 2 demo_nodes_cpp、turtlesim 或自定义最小节点 |
| 输出 | 可运行 baseline package、安装报告 |

关键功能：

安装 ros-humble-ros-base 或 ros-humble-desktop。

验证 talker/listener、topic list、topic echo、topic hz。

建立 colcon workspace 并编译 C++ package。

验证 rosbag record/play。

验收标准：

ros2 run demo_nodes_cpp talker/listener 正常通信。

ros2 topic hz 能看到频率。

自定义 C++ package 可以 colcon build。

rosbag 能记录并回放 /chatter 或自定义 topic。

交付物：demos/01_ros2_humble_baseline/README.md、docs/02_ros2_humble_notes.md

## FR-02 ROS 2 Jetson Sensor Pipeline

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 2-3 周 |
| 优先级 | P0 |
| 目标 | 实现 100Hz 传感器数据链路，训练数据采集、延迟统计、丢帧检测、健康状态和 rosbag 回放能力。 |
| 企业场景 | 机器人或工业设备中，多个传感器持续产生数据，工程师需要保证数据稳定传输、可观测、可复现。 |
| 输入 | fake sensor data，包含 timestamp、sequence_id、sensor_id、value、status |
| 输出 | /sensor/raw、/sensor/processed、/metrics/sensor_pipeline、/system/health |

关键功能：

fake_sensor_node 以可配置频率发布数据，默认 100Hz。

processor_node 计算 avg/p95/p99 latency、receive rate、drop count、sequence continuity。

health_monitor_node 根据阈值输出 healthy/warning/unhealthy。

支持 rosbag 录制和回放。

所有阈值通过 YAML 参数配置。

验收标准：

100Hz 下持续运行 10 分钟不崩溃。

p95/p99 latency 可统计。

随机丢帧时能检测 sequence 不连续。

rosbag 回放能复现 metrics。

交付物：demos/02_ros2_jetson_sensor_pipeline/README.md、architecture.md、test_report.md、debug_guide.md

## FR-03 Jetson System Monitor ROS 2 Node

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 4 周 |
| 优先级 | P0 |
| 目标 | 将 Jetson 系统状态接入 ROS 2，使边缘设备运行状态可观测。 |
| 企业场景 | 真实机器人现场常见问题包括 CPU 满、GPU 未被使用、温度过高、内存泄漏、功耗模式错误。 |
| 输入 | tegrastats 输出、nvpmodel 状态、磁盘/内存信息 |
| 输出 | /system/jetson_stats、/system/health |

关键功能：

解析 tegrastats，提取 RAM、SWAP、CPU 每核占用与频率、GR3D_FREQ、温度、功耗。

以 ROS 2 topic 发布 JetsonStats。

health_monitor_node 订阅系统指标并根据阈值报警。

保存 tegrastats 原始日志，便于回溯。

验收标准：

ros2 topic echo /system/jetson_stats 可以看到结构化指标。

CPU/RAM/温度超过阈值时 /system/health 变为 warning。

推理任务运行时能观察 GR3D_FREQ 变化。

交付物：demos/03_jetson_system_monitor_ros2/README.md、tegrastats_fields.md、health_rules.md

## FR-04 QoS / Latency / Drop Rate 压力实验室

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 5-6 周 |
| 优先级 | P0 |
| 目标 | 训练 ROS 2 通信策略、实时性、可靠性和边缘压力测试能力。 |
| 企业场景 | 机器人系统中，相机/LiDAR 更关注实时性，控制命令和状态更关注可靠性。QoS 配错可能导致延迟积压或通信失败。 |
| 输入 | 高频 publisher、慢 subscriber、不同 QoS 配置 |
| 输出 | qos_latency_stress.csv、test_report.md |

关键功能：

支持 100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz 发布频率。

比较 Reliable/BestEffort、KeepLast(1/10) 等 QoS。

统计 receive rate、drop rate、avg/p95/p99 latency。

同步记录 CPU、RAM、温度、GR3D_FREQ。

支持 subscriber sleep、QoS 不匹配、突发高频等故障注入。

验收标准：

每组实验生成 CSV 结果。

能解释不同 QoS 下延迟和丢包变化。

能复现 QoS 不匹配导致收不到消息的情况。

交付物：demos/04_ros2_qos_latency_stress_lab/results/qos_latency_stress.csv、docs/04_qos_latency_report.md

## FR-05 Camera / Video ROS 2 Pipeline

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 7-8 周 |
| 优先级 | P1 |
| 目标 | 构建视觉输入到 ROS 2 的基础 pipeline，为后续 AI 感知推理做准备。 |
| 企业场景 | 机器人需要从 USB camera、CSI camera 或视频流读取图像，发布为 ROS 2 image topic，并进行预处理和监控。 |
| 输入 | 视频文件或 USB camera |
| 输出 | /camera/image_raw、/camera/debug_image、/camera/metrics |

关键功能：

video_or_camera_node 发布 sensor_msgs/Image。

image_processor_node 实现 resize、grayscale、edge detection、motion detection 等基础处理。

metrics_node 统计 capture_fps、processing_fps、frame_drop、latency。

支持 rosbag 录制和回放图像数据。

验收标准：

视频文件输入能稳定发布 /camera/image_raw。

处理结果能通过 debug image 查看。

不同分辨率下生成 FPS/latency 报告。

交付物：demos/05_ros2_camera_video_pipeline/README.md、camera_pipeline.md、performance_report.md

## FR-06 TensorRT Perception Pipeline

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 9-11 周 |
| 优先级 | P1 |
| 目标 | 发挥 Jetson GPU 价值，将 ONNX/TensorRT 推理接入 ROS 2 感知链路。 |
| 企业场景 | 企业需要将视觉模型部署到机器人边缘端，关注端到端延迟、FPS、GPU 利用率、温度和稳定性。 |
| 输入 | /camera/image_raw、ONNX model、TensorRT engine |
| 输出 | /perception/detections、/perception/debug_image、/perception/metrics |

关键功能：

支持 ONNX 模型转换为 TensorRT engine。

tensorrt_inference_node 完成 preprocess、inference、postprocess。

支持 FP32/FP16 对比。

统计 preprocess_latency、inference_latency、postprocess_latency、end_to_end_latency、FPS。

结合 tegrastats 分析 GR3D_FREQ、CPU、RAM、温度。

验收标准：

能完成至少一个轻量模型的 TensorRT 推理。

能生成 CPU baseline、TensorRT FP32、TensorRT FP16 对比报告。

能解释 TensorRT 部署相对 PyTorch 的优势和限制。

交付物：demos/06_ros2_tensorrt_perception_pipeline/README.md、docs/05_tensorrt_pipeline.md、results/perf.csv

## FR-07 Isaac ROS 3.2 Acceleration Lab

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 12-13 周 |
| 优先级 | P2 |
| 目标 | 学习 NVIDIA Isaac ROS 加速生态，优先完成轻量图像处理或 AprilTag/DNN 示例。 |
| 企业场景 | 企业在 Jetson 上使用 NVIDIA 加速组件减少 CPU 压力、提升 ROS 2 图像/感知 pipeline 性能。 |
| 输入 | camera/video topic、Isaac ROS container、ROS 2 Humble |
| 输出 | Isaac ROS demo results、performance_comparison.md |

关键功能：

使用 Isaac ROS 3.2 dev container。

优先尝试 isaac_ros_image_pipeline、isaac_ros_apriltag、isaac_ros_dnn_inference。

对比普通 ROS image pipeline 与 Isaac ROS pipeline 的 FPS、latency、CPU/GPU 占用。

验收标准：

至少跑通一个 Isaac ROS 轻量 demo。

能说明 Isaac ROS NITROS/加速组件解决什么问题。

输出性能对比或环境问题记录。

交付物：demos/07_isaac_ros_acceleration_lab/README.md、docs/06_isaac_ros_notes.md

## FR-08 TurtleBot3 / Nav2 Edge Integration

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 14-16 周 |
| 优先级 | P1 |
| 目标 | 补齐移动机器人导航链路，训练 /cmd_vel、/odom、/scan、/tf、/map、costmap、planner/controller 调试能力。 |
| 企业场景 | 机器人导航不稳定时，企业需要工程师判断问题来自定位、地图、传感器、TF、costmap、planner 还是 controller。 |
| 输入 | TurtleBot3 Gazebo 仿真数据、Nav2、Jetson monitor nodes |
| 输出 | /cmd_vel、/odom、/scan、/tf、/map、/plan、/system/health、rosbag |

关键功能：

启动 TurtleBot3 Gazebo 或与 x86 仿真主机联调。

启动 Nav2，加载地图，设置初始位姿和目标点。

记录关键 topic 和 rosbag。

设计 scan 断流、TF 缺失、初始位姿错误、costmap 参数错误、controller 参数过激等故障。

验收标准：

至少完成 3 次正常导航测试。

至少复现 5 类导航故障并形成排查记录。

能写出“机器人不动/撞墙/原地转/路径规划失败/costmap 不更新”的排查流程。

交付物：demos/08_turtlebot3_nav2_edge_integration/README.md、nav2_debug_playbook.md、failure_cases.md

## FR-09 Docker / systemd Edge Runtime

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 周期 | 第 17-18 周 |
| 优先级 | P0 |
| 目标 | 把前述 pipeline 工程化为可部署、可恢复、可诊断的边缘运行时。 |
| 企业场景 | 机器人现场交付不是“能跑 Demo”就结束，而是要开机自启动、崩溃恢复、日志轮转、远程诊断和问题复现。 |
| 输入 | ROS 2 launch、config YAML、Dockerfile/docker-compose、systemd service |
| 输出 | edge runtime、health_check.sh、collect_logs.sh、logs、bags |

关键功能：

提供 start/stop/restart 脚本。

支持 systemd 开机启动和异常自动恢复。

支持日志按日期保存和日志轮转。

health_check.sh 检查 node、topic、topic hz、latency、CPU/RAM/温度、磁盘空间。

异常时自动保存 rosbag 或触发记录脚本。

collect_logs.sh 打包日志、配置、系统信息、近期 rosbag。

验收标准：

重启 Jetson 后服务能自动启动。

kill 关键节点后能自动恢复或 health 变 unhealthy。

collect_logs.sh 能生成可提交给远程工程师的诊断包。

交付物：demos/09_jetson_robotics_edge_runtime/README.md、systemd service、docker-compose.yml、deployment_guide.md

# 7. 非功能需求

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 必须兼容 Ubuntu 22.04.5、L4T R36.4.3、CUDA 12.6、ROS 2 Humble、aarch64。不得引入 Ubuntu 24.04、ROS 2 Jazzy 或 x86-only 依赖。 |
| 可观测性 | 所有关键节点必须输出结构化日志；关键 topic 必须有 metrics；系统必须有 /system/health 和 /system/jetson_stats。 |
| 可复现性 | 所有实验必须支持 rosbag record/play；每个故障案例必须保留命令、日志、截图、bag 或 CSV 结果。 |
| 可靠性 | 边缘运行时需要支持进程崩溃检测、自动恢复或明确告警；关键异常要能被 health_check 发现。 |
| 性能 | 传感器 pipeline 至少支持 100Hz 稳定运行；压力测试覆盖 500Hz/1000Hz；视觉 pipeline 记录 FPS 和 p95/p99 latency。 |
| 可维护性 | 所有参数放入 YAML；launch 文件按模块拆分；README 必须包含启动、测试、排障和扩展说明。 |
| 安全性 | systemd/Docker 配置应避免不必要的 root 权限；日志打包不应包含账号密码、token、私钥。 |
| 可扩展性 | fake sensor 后续可替换为 USB camera、IMU、LiDAR、真实机器人底盘或外部 Gazebo 主机。 |

# 8. 数据、日志与指标规范

## 8.1 ROS Topic 命名规范

| 类别 | Topic 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 传感器输入 | /sensor/raw、/camera/image_raw、/scan、/odom | 原始输入数据，保留 timestamp 和 frame_id |
| 处理结果 | /sensor/processed、/perception/detections、/perception/debug_image | 处理后数据或推理结果 |
| 指标 | /metrics/sensor_pipeline、/camera/metrics、/perception/metrics | 频率、延迟、丢帧、推理耗时等 |
| 系统状态 | /system/jetson_stats、/system/health | Jetson 运行状态和健康状态 |
| 机器人控制/导航 | /cmd_vel、/plan、/local_plan、/map、/tf | 移动机器人导航链路关键 topic |

## 8.2 核心指标

| 指标 | 定义 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| publish_rate | 发布端实际发布频率 | 判断传感器/节点是否按预期工作 |
| receive_rate | 订阅端实际接收频率 | 判断通信或处理是否瓶颈 |
| drop_rate | 丢帧数 / 应接收帧数 | 检测消息丢失、处理慢或 QoS 问题 |
| avg_latency | 平均端到端延迟 | 基础性能趋势 |
| p95_latency / p99_latency | 95/99 分位延迟 | 定位尾延迟和偶发卡顿 |
| GR3D_FREQ | Jetson GPU 使用频率/利用率指标 | 判断推理是否使用 GPU |
| CPU per-core usage | 每核 CPU 占用 | 定位 CPU 侧瓶颈、线程调度问题 |
| temperature | CPU/SOC/TJ 温度 | 判断散热和功耗风险 |
| health_state | healthy/warning/unhealthy | 统一系统健康状态 |

## 8.3 日志与结果目录

logs/
  yyyy-mm-dd/
    ros2_nodes.log
    tegrastats.log
    health.log
    errors.log
bags/
  normal_run_001/
  qos_drop_case_001/
  tf_missing_case_001/
results/
  qos_latency_stress.csv
  perception_perf.csv
  nav2_failure_cases.csv

# 9. 测试与验收标准

## 9.1 总体验收标准

所有 Demo 必须有 README、启动命令、测试命令、rosbag 命令、常见故障排查。

所有核心节点必须能通过 launch 启动，参数必须可配置。

所有阶段必须至少包含一个正常场景和一个故障注入场景。

关键实验必须输出 CSV 或 Markdown 测试报告。

最终 Capstone 项目必须能够在 Jetson 上一键启动，并通过 health_check.sh 输出系统状态。

## 9.2 故障注入矩阵

| 故障类型 | 注入方式 | 预期现象 | 检查手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 随机丢帧 | publisher 跳过 sequence_id 或 fault node 丢弃消息 | drop_rate 上升，sequence 不连续 | processor 日志、/metrics、rosbag |
| 随机延迟 | subscriber 或 fault node sleep 50-200ms | p95/p99 latency 上升 | /metrics、CSV 报告 |
| timestamp rollback | 构造倒退 timestamp | health warning/unhealthy | monitor 日志 |
| QoS 不匹配 | publisher/subscriber 使用不兼容 QoS | topic 收不到消息 | ros2 topic info、日志 |
| CPU 压力 | stress-ng 或后台任务占用 CPU | receive_rate 下降、latency 上升 | tegrastats、/system/jetson_stats |
| GPU 未使用 | 推理节点错误走 CPU | GR3D_FREQ 长期 0% | tegrastats、推理 latency |
| TF 缺失 | 停止 static/dynamic TF 发布 | RViz/Nav2 报错 | /tf、tf2_echo、view_frames |
| scan 断流 | 停止 /scan 或降低频率 | Nav2 避障失败或 costmap 不更新 | /scan hz、Nav2 日志 |
| 节点崩溃 | kill 关键 node | systemd/health 检测异常 | systemctl、health_check.sh |
| 磁盘空间不足 | 模拟 bag/log 过大 | 无法保存日志或 bag | df -h、health_check.sh |

# 10. 20 周里程碑计划

| 周次 | 主题 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Jetson 体检 | 确认 OS/L4T/CUDA/TensorRT/Docker/磁盘/功耗模式 | 00_jetson_system_info.md |
| 1 | ROS 2 Humble 基线 | 安装 ROS 2，跑 talker/listener，建立 workspace | 01_ros2_humble_baseline |
| 2 | Sensor Pipeline 初版 | fake_sensor + processor，100Hz topic，latency 统计 | sensor pipeline 初版 |
| 3 | Sensor Pipeline 完整版 | fault injector、health monitor、rosbag record/play | test_report + debug_guide |
| 4 | Jetson Monitor | 解析 tegrastats，发布 /system/jetson_stats | jetson monitor demo |
| 5 | QoS 实验初版 | Reliable/BestEffort/KeepLast 测试 | qos 实验脚本 |
| 6 | QoS 压力报告 | 100/200/500/1000Hz 压测，输出 CSV | qos_latency_report.md |
| 7 | Camera/Video 初版 | video/camera 发布 image topic，OpenCV 基础处理 | camera pipeline 初版 |
| 8 | Camera 性能报告 | 分辨率/FPS/latency/CPU 测试 | performance_report.md |
| 9 | TensorRT 准备 | 检查 trtexec/TensorRT，准备 ONNX model | tensorrt_setup.md |
| 10 | TensorRT 推理 | TensorRT inference node，发布 detections | perception pipeline 初版 |
| 11 | TensorRT 性能对比 | CPU/PyTorch/TensorRT FP32/FP16 对比 | perception_perf.csv |
| 12 | Isaac ROS 环境 | 启动 Isaac ROS dev container，跑基础包 | isaac_ros_setup.md |
| 13 | Isaac ROS 对比 | image/apriltag/dnn 示例，对比普通 pipeline | performance_comparison.md |
| 14 | TurtleBot3/Gazebo | 启动仿真，观察 /cmd_vel /odom /scan /tf | topic_analysis.md |
| 15 | Nav2 基础导航 | 加载地图，设目标点，录制 rosbag | nav2 demo 初版 |
| 16 | Nav2 故障排查 | scan/TF/costmap/controller 故障案例 | nav2_debug_playbook.md |
| 17 | Edge Runtime 初版 | Docker/systemd/start/stop/logging | edge runtime 初版 |
| 18 | Health & Recovery | health_check、collect_logs、自动恢复、异常 bag | deployment_guide.md |
| 19 | Capstone 整合 | 统一 launch/config/docs/scripts，录 Demo 视频 | capstone 初版 |
| 20 | 简历化与复盘 | 整理 README、测试报告、面试问答、简历描述 | resume_summary.md |

# 11. 目录结构与交付物

jetson-physical-ai-edge-lab/
├── README.md
├── docs/
│   ├── 00_jetson_system_info.md
│   ├── 01_installation_guide.md
│   ├── 02_ros2_humble_notes.md
│   ├── 03_jetson_monitoring.md
│   ├── 04_qos_latency_report.md
│   ├── 05_tensorrt_pipeline.md
│   ├── 06_isaac_ros_notes.md
│   ├── 07_nav2_debug_playbook.md
│   ├── 08_edge_deployment_guide.md
│   └── 09_resume_summary.md
├── demos/
│   ├── 01_ros2_humble_baseline/
│   ├── 02_ros2_jetson_sensor_pipeline/
│   ├── 03_jetson_system_monitor_ros2/
│   ├── 04_ros2_qos_latency_stress_lab/
│   ├── 05_ros2_camera_video_pipeline/
│   ├── 06_ros2_tensorrt_perception_pipeline/
│   ├── 07_isaac_ros_acceleration_lab/
│   ├── 08_turtlebot3_nav2_edge_integration/
│   └── 09_jetson_robotics_edge_runtime/
├── scripts/
│   ├── start.sh
│   ├── stop.sh
│   ├── health_check.sh
│   ├── collect_logs.sh
│   ├── record_bag.sh
│   ├── replay_bag.sh
│   └── monitor_tegrastats.sh
├── docker/
├── systemd/
├── bags/
├── logs/
├── results/
└── assets/
    ├── screenshots/
    └── demo_videos/

## 11.1 每个 Demo 必须包含

README.md：项目背景、架构、启动方式、测试方式、常见问题。

docs/architecture.md：节点、topic、数据流、参数和依赖关系。

docs/test_report.md：正常场景和故障场景测试结果。

docs/debug_guide.md：如何定位异常。

launch/：启动文件。

config/：YAML 参数。

scripts/：录制、回放、监控、日志采集脚本。

results/：CSV、性能报告、实验结果。

screenshots/videos：用于 README 和面试展示。

# 12. 风险与规避

| 风险 | 影响 | 规避策略 |
| --- | --- | --- |
| Jetson 软件栈被破坏 | CUDA/TensorRT/驱动不兼容，系统不可用 | 禁止升级 Ubuntu 24.04；避免 dist-upgrade；安装前记录系统快照和包版本 |
| ROS 2 图形工具在 SSH 环境不方便 | RViz/Gazebo 难以使用 | 基础阶段使用 ros-base；图形工具放到本地 Ubuntu/x86 机器或接显示器 |
| Gazebo 在 Jetson 上性能一般 | 仿真卡顿影响学习 | Jetson 做 edge 节点，Gazebo/RViz2 可放 x86 Ubuntu 主机 |
| PyTorch/ONNXRuntime 包不兼容 | 安装失败或 GPU 不可用 | 优先 TensorRT/trtexec；PyTorch 使用 NVIDIA Jetson 专用 wheel 或容器 |
| Isaac ROS 依赖复杂 | 环境调试时间过长 | 先完成 ROS 2 + TensorRT 主线；Isaac ROS 放到第 12 周以后 |
| 只让 AI 写代码但不理解系统 | 无法面试讲解和现场排障 | 每个 Demo 必须写 architecture、test_report、debug_guide |
| 项目过大导致无法完成 | 学习中断 | 按 P0/P1/P2 优先级推进；先完成 sensor、monitor、QoS、edge runtime |

# 13. AI Agent 协作规范

本项目默认由 AI Agent 负责编码实现，用户负责需求拆解、技术判断、集成测试、故障注入、结果验收和文档沉淀。

## 13.1 通用开发 Prompt

你是资深 ROS 2 Humble / C++ / NVIDIA Jetson / Physical AI 系统工程师。

我的硬件环境：
- Jetson Orin 系列
- Ubuntu 22.04.5
- L4T R36.4.3
- JetPack 6.2
- CUDA 12.6
- Python 3.10
- 64GB RAM
- 12-core CPU
- ROS 2 Humble

要求：
1. 不要使用 ROS 2 Jazzy
2. 不要使用 Ubuntu 24.04 依赖
3. 不要使用 x86_64-only 包
4. 不要假设 nvidia-smi 能提供完整 Jetson GPU 指标
5. Jetson 运行指标优先使用 tegrastats
6. 使用 rclcpp / C++17
7. 所有节点参数可配置
8. 所有 topic 命名清晰
9. 提供 launch 文件
10. 提供 config YAML
11. 提供 rosbag record/play 命令
12. 提供 health check 思路
13. 提供故障注入方案
14. README 要包含架构、启动、测试、排障、性能指标

请根据下面需求生成完整 ROS 2 package，而不是代码片段：
【粘贴具体 Demo 需求】

## 13.2 代码审查 Prompt

请以 Robotics Software Engineer 的角度审查这个 ROS 2 项目：
1. node 职责是否清晰
2. topic 命名是否合理
3. QoS 是否合理
4. 参数是否可配置
5. 日志是否足够排障
6. 是否支持 rosbag 回放
7. 是否有潜在实时性问题
8. 是否有线程安全问题
9. 是否适合后续接真实传感器
10. 是否兼容 Jetson / Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble / aarch64
11. 给出具体修改建议

## 13.3 故障注入 Prompt

请为这个 ROS 2 demo 设计故障注入方案：
1. 通信故障
2. 延迟故障
3. 丢帧故障
4. 时间戳故障
5. TF 坐标系故障
6. 参数错误
7. 节点崩溃
8. CPU 占用过高
9. GPU 未被使用或推理过慢
10. 磁盘空间不足

每个故障给出：
- 注入方式
- 预期现象
- 检查命令
- 日志特征
- 修复方式
- 是否需要保存 rosbag

# 14. 面试与简历产出

## 14.1 最终简历项目描述

Jetson-based Physical AI Edge Robotics Platform：基于 Jetson Orin、Ubuntu 22.04、JetPack 6.2、ROS 2 Humble、CUDA 12.6、TensorRT、Isaac ROS、Docker/systemd 构建物理 AI 边缘机器人实验平台。项目实现 100Hz/1000Hz ROS 2 sensor pipeline、QoS/latency 压力测试、tegrastats 系统监控、camera/video 感知链路、TensorRT 推理、rosbag 数据回放、故障注入、Nav2/TurtleBot3 仿真联调、health check、日志采集和异常恢复，用于模拟机器人现场部署、问题复现和性能调优流程。

## 14.2 面试时应该能回答的问题

为什么你的 Jetson 环境使用 ROS 2 Humble，而不是 Jazzy？

Jetson 上为什么优先使用 tegrastats 监控 GPU/CPU/温度？

ROS 2 QoS 中 Reliable 和 BestEffort 如何选择？

如何判断一个传感器 pipeline 出现了丢帧、延迟或时间戳异常？

rosbag 在机器人问题复现中解决什么问题？

TensorRT 相比 PyTorch 在边缘部署中的优势是什么？

机器人导航不动时，你会按什么顺序排查？

TF frame_id 错误会导致什么现象？

如何设计一个现场可运行的 health_check？

AI Agent 写出的 ROS 2 代码，你如何验收它是可靠的？

# 15. 附录：安装与验证命令

## 15.1 环境检查命令

lsb_release -a
uname -a
uname -m
cat /etc/nv_tegra_release
dpkg-query --show nvidia-l4t-core
nvcc --version
python3 --version
sudo nvpmodel -q
tegrastats
df -h
free -h
dpkg -l | egrep "nvinfer|tensorrt|cudnn|vpi|cuda|nvidia-container|docker"
apt-cache policy nvidia-jetpack

## 15.2 ROS 2 Humble 安装骨架

sudo apt update
sudo apt install -y software-properties-common curl gnupg lsb-release
sudo add-apt-repository universe
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key   -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main"   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

sudo apt update
sudo apt install -y ros-humble-ros-base ros-dev-tools
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-rosdep python3-vcstool

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

## 15.3 ROS 2 基础验证命令

ros2 run demo_nodes_cpp talker
ros2 run demo_nodes_cpp listener
ros2 node list
ros2 topic list
ros2 topic echo /chatter
ros2 topic hz /chatter
ros2 bag record /chatter
ros2 bag play <bag_dir>

# 16. 参考资料

| 资料 | 用途 |
| --- | --- |
| NVIDIA JetPack 6.2 SDK 官方页面 | 确认 JetPack 6.2、Jetson Linux 36.4.3、CUDA 12.6、TensorRT 10.3、cuDNN 9.3 等版本组合 |
| ROS 2 Humble 官方安装文档 | 确认 Ubuntu Jammy 22.04 / aarch64 的 ROS 2 Humble deb 包支持 |
| Isaac ROS 3.2 Getting Started / Release Notes | 确认 Isaac ROS 3.2 与 ROS 2 Humble、JetPack 6.2 的兼容性 |
| NVIDIA Jetson tegrastats Utility 文档 | 确认 tegrastats 用于 Jetson 内存、CPU、处理器状态等运行指标监控 |
| ROS 2 QoS / rosbag / Gazebo / Nav2 官方文档 | 后续实现 QoS 实验、数据回放、仿真与导航联调的参考 |

# 17. 文档使用方式

把本 PRD 放到项目仓库 docs/PRD.md 或 PRD.docx。

每开始一个阶段，先复制对应 FR 模块给 AI Agent，让它生成完整 package 和 README。

每完成一个阶段，必须提交代码、README、测试报告、故障案例和截图/视频。

不要追求一次性完成全部模块；先完成 P0 模块：环境、ROS 2、sensor pipeline、Jetson monitor、QoS、edge runtime。

最终把 Capstone 项目整理成 GitHub 展示页和 3 分钟面试讲解稿。